Промежуточная аттестация по черчению 9 класс

1 вариант

- Установите соответствие между плоскостью проекций и соответствующим видом:

А) горизонтальная                                   Г) главный вид

Б) профильная                                         Д) вид сбоку (слева)

В) фронтальная                                         Е) вид сверху

2.  Какой линией обводят внешние контуры детали на чертеже?

А) сплошная толстая основная             Б) сплошная тонкая основная

3.  Что означает надпись «М 10х1,5 LH»?

4. Сборочная единица это

А) одна из деталей изделия         Б) изделие, состоящее из нескольких деталей

5.  Под каким углом располагаются относительно друг друга оси X, Y , Z

в прямоугольной изометрии?

6. Какой линией обводят контур вынесенного сечения?

А) сплошной толстой основной             Б) сплошной тонкой основной

линией                                                          линией

7. При соединении половины вида и половины разреза границей между

видом и разрезом является

А) ось симметрии                               Б) волнистая тонкая линия

8. При соединении вида и разреза вид располагают

А) слева                           Б) справа

9) На разрезе показывают

А) только то, что находится в секущей плоскости

Б)  и то, что находится в секущей плоскости, и то, что находится за ней

10) Деталирование - это

А) Сборка или разбор изделия по чертежу общего вида

Б) Выполнение чертежа отдельных деталей изделия по чертежу общего вида

Промежуточная аттестация по черчению 9 класс

2 вариант

- При соединении половины вида и половины разреза границей

между видом и разрезом является

А) ось симметрии                            Б) волнистая тонкая линия

- Деталирование это

А) сборка или разбор изделия по чертежу общего вида

Б) выполнение чертежа отдельных деталей изделия по чертежу общего вида

3)  Сборочная единица это

А) одна из деталей изделия                 Б) изделие, состоящее из нескольких деталей

4)  На разрезе показывают

А) только то, что находится в секущей плоскости

Б) и то, что находится в секущей плоскости, и то, что находится за ней

5) Контур вынесенного сечения обводят

А) сплошной толстой основной         Б) сплошной тонкой основной

линией                                                    линией

6)  Что означает надпись «М 10х1,5 LH»?

7)  При соединении вида и разреза вид располагают

А) слева                            Б) справа

8) Какой линией обводят внешние контуры детали на чертеже?

А) сплошной толстой основной        Б) сплошной тонкой основной

9)  Под каким углом располагаются относительно друг друга оси

X, Y, Z в прямоугольной изометрии?

10) Установите соответствие между плоскостью проекций и  видом:

А) горизонтальная                              Г) главный вид

Б) профильная                                    Д) вид слева (сбоку)

В) фронтальная                                   Е) вид сверху

ЧАСТЬ 2  Практическая часть